实操手册 · 单机部署版

reBot Arm B601-DM

从 ROS 2 Humble 到手眼标定的保姆级教程

Ubuntu 22.04 · Gemini 336 · 鹿小班 CANable 2.0 · 达妙电机版

| 本教程采用 | 说明 |
| --- | --- |
| 主机 | x86_64 Ubuntu 22.04 物理机（优先）；VMware 仅作备选 |
| 机械臂 | reBot Arm B601-DM，6 个关节 + 1 个夹爪电机 |
| 相机 | Orbbec Gemini 336，USB 3.x |
| CAN | 鹿小班 CANable 2.0，SLCAN 固件，1 Mbps，接口名 slcan0 |
| 软件终点 | 完成 ROS 2 验证、视觉环境、ArUco 手眼标定并生成 hand_eye.npz |

版本：2026-07-20  ·  根据 Arm.md 与实际排障记录整理

# 开始前先看：这份教程解决什么问题

本教程从“ROS 2 Humble 已经安装完成”开始，带你把 ROS 2 机械臂驱动、MoveIt 真实硬件验证、Gemini 336 深度相机、视觉抓取工程和手眼标定串成一条可以照抄执行的主线。教程止于手眼标定结果成功保存；自主抓取作为后续步骤给出入口，但不在本教程中直接执行。

本版结论  你已决定让电脑直接连接相机和机械臂，因此主线不再使用 RDK X5。视觉脚本会直接访问相机和机械臂 SDK；ROS 2 驱动与视觉脚本不能同时占用同一条 CAN 总线。

## 执行路线图

| 阶段 | 完成标志 | 是否会动真机 |
| --- | --- | --- |
| A. 系统依赖 | ROS 2、colcon、MoveIt、Pinocchio、can-utils 可用 | 否 |
| B. ROS 2 工作空间 | colcon 构建成功，可找到 rebotarm 包 | 否 |
| C. CAN 与电机 | slcan0 为 UP；扫描命中 0x01～0x07 | 扫描不运动 |
| D. ROS 驱动 | 持续收到 joint_states；arm_status 无错误 | 使能/归位会运动 |
| E. 视觉环境 | Gemini 336 数量为 1；RGB-D 打开正常 | 否 |
| F. 手眼标定 | 采集 ≥15 组不同姿态并保存 hand_eye.npz | 手动引导/自动模式会运动 |

## 每次操作的四条铁律

☐  上电、使能、归位、执行轨迹前，清空机械臂工作空间，手放在急停/断电可控位置。

☐  任何程序退出、失能或断电前，用手托住机械臂；不要让关节在重力下突然坠落。

☐  只有当 motorbridge-cli 扫描稳定找到 1～7 共 7 个电机时，才允许启动驱动或标定。

☐  同一时刻只运行一种控制栈：ROS 2 驱动或视觉 SDK 脚本，二者不可并行。

# 1  部署架构与硬件连接

## 1.1 推荐架构：Ubuntu 电脑单机

系统连接图

Ubuntu 22.04 x86_64 电脑
├─ USB 3.x ─ Gemini 336 RGB-D 相机
├─ USB ─ 鹿小班 CANable 2.0 ─ CANH/CANL ─ B601-DM
├─ ROS 2 Humble / MoveIt 2（验证与规划）
└─ reBot-DevArm-Grasp（相机、标定、视觉抓取）

官方视觉抓取教程要求 Ubuntu 22.04+、Python 3.10、x86_64 主机，并把相机和 USB2CAN 都连接到主机。物理 Ubuntu 最稳定；VMware 会增加 USB 透传、性能、时钟和设备抢占问题。

## 1.2 接线顺序

1.  机械臂断电状态下连接 CANH、CANL 与电源线，确认极性无误。

2.  将鹿小班 CANable 插入 Ubuntu 电脑；将 Gemini 336 插到 USB 3.x 口。

3.  确认 CAN 总线两端终端电阻正确。鹿小班若位于总线末端，终端开关通常拨到 ON/1；不要在总线上重复接入过多 120 Ω 电阻。

4.  给 B601-DM 使用匹配的 24 V 电源上电。

安全警告  红灯常亮不能单独判断故障。先以电机扫描结果、驱动反馈和厂家状态码为准；不要在通信不完整时反复使能。

# 2  国内源与下载规则

本教程所有 git clone 均通过国内可访问的 GitHub 加速代理，不直接克隆 github.com。代理是第三方服务，地址可能变化；克隆前先做一次 ls-remote 测试。源码真实性仍以 GitHub 上游仓库为准。

GitHub 国内加速入口

export GH_PROXY="https://gh-proxy.com/"

# 测试代理；能打印 HEAD 和分支哈希才继续
git ls-remote   "${GH_PROXY}https://github.com/Seeed-Projects/reBotArmController_ROS2.git"   HEAD

代理失效怎么办  不要连续重复 clone。先在浏览器打开 https://gh-proxy.com/，或把 GH_PROXY 临时改成其页面当前提供的可用节点，再重新执行 ls-remote。

## 2.1 pip 使用阿里云源

python3 -m pip config set global.index-url   https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
python3 -m pip config set global.timeout 120
python3 -m pip config list

## 2.2 conda 使用清华源

cp ~/.condarc ~/.condarc.bak 2>/dev/null || true
cat > ~/.condarc <<'EOF'
channels:
  - conda-forge
  - defaults
show_channel_urls: true
channel_priority: flexible
default_channels:
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
  conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
EOF

conda clean -i
conda config --show-sources

## 2.3 APT 报错先判断网络，不要删锁文件

网络与 DNS 检查

ip route
ping -c 3 223.5.5.5
ping -c 3 mirrors.aliyun.com
getent hosts mirrors.aliyun.com

如果 IP 地址能 ping 通、域名不能解析，属于 DNS 问题；如果 IP 也不通，先修复网卡/NAT。看到 “lock-frontend is held by unattended-upgr” 时先 Ctrl+C，等待自动更新完成，再执行下面命令。

ps -fp 11345                 # 进程号按实际提示替换
sudo dpkg --configure -a
sudo apt update

禁止操作  不要删除 /var/lib/dpkg/lock*，也不要直接 kill -9 unattended-upgr；这可能破坏 dpkg 数据库。

# 3  安装 ROS 2 工作空间依赖

前提  Ubuntu 22.04 与 ROS 2 Humble 已安装。以下所有 ROS 2 构建命令使用系统 Python；先退出 conda。

期望：/usr/bin/python3、Python 3.10.x、humble

conda deactivate 2>/dev/null || true
source /opt/ros/humble/setup.bash
python3 --version
which python3
echo "$ROS_DISTRO"

安装构建、运动学和 MoveIt 依赖

sudo apt update
sudo apt install -y   git can-utils python3-pip python3-numpy python3-transforms3d   python3-colcon-common-extensions   ros-humble-control-msgs   ros-humble-trajectory-msgs   ros-humble-tf-transformations   ros-humble-robot-state-publisher   ros-humble-rviz2   ros-humble-pinocchio   ros-humble-moveit   ros-humble-moveit-configs-utils   ros-humble-moveit-kinematics   ros-humble-moveit-planners-ompl   ros-humble-moveit-simple-controller-manager   ros-humble-ros2-control   ros-humble-ros2-controllers   ros-humble-xacro

NumPy 规则  不要用 sudo pip 往 /usr/local 给 ROS 系统 Python 安装新版 NumPy。Ubuntu 22.04 的 transforms3d 与过新的 NumPy 混用可能出现 np.float 报错。ROS 侧优先使用 apt 的 python3-numpy。

环境验证

source /opt/ros/humble/setup.bash
python3 -c "import numpy, pinocchio, tf_transformations; print('numpy', numpy.__version__); print('pinocchio', pinocchio.__version__); print('ROS Python 环境正常')"

# 4  克隆并构建 ROS 2 工程

## 4.1 克隆官方 ROS 2 仓库

cd ~
export GH_PROXY="https://gh-proxy.com/"

git clone --depth=1   "${GH_PROXY}https://github.com/Seeed-Projects/reBotArmController_ROS2.git"   rebotarm_ros2

cd ~/rebotarm_ros2

## 4.2 克隆底层机械臂 SDK

cd ~/rebotarm_ros2
mkdir -p third_party
git clone --depth=1   "${GH_PROXY}https://github.com/vectorBH6/reBotArm_control_py.git"   third_party/reBotArm_control_py

## 4.3 安装 motorbridge 并构建

conda deactivate 2>/dev/null || true
source /opt/ros/humble/setup.bash

python3 -m pip install --user motorbridge   -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/   --timeout 120 --retries 10

cd ~/rebotarm_ros2
colcon build --symlink-install --event-handlers console_direct+
source install/setup.bash

构建验收

ros2 pkg executables rebotarmcontroller
ros2 pkg list | grep rebotarm
python3 -c "import motorbridge; print('motorbridge OK')"

若 source 报不存在  install/setup.bash 只有 colcon build 成功后才会生成。先确认你位于 ~/rebotarm_ros2，而不是多套了一层 reBotArmController_ROS2-main。

## 4.4 让新终端自动加载（可选）

echo 'source /opt/ros/humble/setup.bash' >> ~/.bashrc
echo 'source ~/rebotarm_ros2/install/setup.bash' >> ~/.bashrc

# 5  配置鹿小班 CANable 与扫描 7 个电机

## 5.1 识别串口并配置权限

lsusb
ls -l /dev/ttyACM*
sudo usermod -a -G dialout "$USER"

加入 dialout 后需要注销并重新登录。临时测试可执行 sudo chmod 666 /dev/ttyACM0，但永久方案应使用用户组。若设备是 /dev/ttyACM1，请把后续命令中的 ACM0 全部替换。

## 5.2 创建 SLCAN 接口（1 Mbps）

command -v slcand
sudo modprobe slcan
sudo pkill -f slcand 2>/dev/null || true
sudo ip link set slcan0 down 2>/dev/null || true
sudo ip link delete slcan0 2>/dev/null || true

sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyACM0 slcan0
sudo ip link set slcan0 up

ip -details link show slcan0
pgrep -af slcand

怎么看成功  看到 slcan0 为 UP、LOWER_UP、CAN state ERROR-ACTIVE 即可。SLCAN 显示 bitrate 0 很常见，真正速率由 slcand 的 -s8（1 Mbps）设置。

## 5.3 扫描达妙电机

motorbridge-cli scan   --vendor damiao   --transport auto   --channel slcan0   --start-id 1   --end-id 7

| 必须命中 | 对应设备 | 反馈 ID |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | joint1 | 0x11 |
| 0x02 | joint2 | 0x12 |
| 0x03 | joint3 | 0x13 |
| 0x04 | joint4 | 0x14 |
| 0x05 | joint5 | 0x15 |
| 0x06 | joint6 | 0x16 |
| 0x07 | gripper | 0x17 |

停止线  只扫到 1～6 表示夹爪没有反馈；少于 7 个电机时不要启动 ROS 驱动、不要运行 safe_home、不要做手眼标定。先检查供电、CANH/CANL、终端电阻、电机 ID 和接插件。

# 6  启动 ROS 2 驱动并验收

## 6.1 终端 A：只启动驱动

cd ~/rebotarm_ros2
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash

export ROS_DOMAIN_ID=10
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0

ros2 launch rebotarm_bringup driver.launch.py   model:=dm channel:=slcan0

成功时进程保持运行，终端不返回提示符，并出现 reBotArmController started；joints 列表只显示 joint1～joint6 是正常的，夹爪由独立组管理。

## 6.2 终端 B：检查话题、状态与服务

cd ~/rebotarm_ros2
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=10
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0

ros2 node list
ros2 topic echo --once /rebotarm/joint_states
ros2 topic echo --once /rebotarm/arm_status
ros2 service list | grep rebotarm

☐  joint_states 包含 joint1～joint6 以及 gripper_joint1、gripper_joint2。

☐  arm_status 的 enabled、control_loop_active 与 error_codes 状态合理。

☐  连续两次读取的时间戳会更新，而不是一直停在旧时间。

## 6.3 使能与安全归位

动作前  托住机械臂并确认当前姿态到归位路径没有障碍。safe_home 不是“重新写零点”，它会按当前编码器零位执行运动。编码器零点错误时不要调用。

ros2 service call /rebotarm/enable std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/safe_home std_srvs/srv/Trigger

若服务一直显示 waiting for service，说明驱动没有存活、当前终端未 source 工作空间、ROS_DOMAIN_ID 不一致，或驱动已因某个电机无反馈退出。

# 7  MoveIt 与 RViz 真实硬件验证（推荐）

前提  终端 A 的 ROS 驱动持续运行，joint_states 时间戳持续更新。

## 7.1 终端 C：启动真实硬件版 MoveIt

cd ~/rebotarm_ros2
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=10
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0

ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py

## 7.2 RViz 正确操作顺序

1.  MotionPlanning → Planning Group 选择 arm。

2.  Start State 保持 <current>；先只移动一个关节很小角度。

3.  先点 Plan，观察动画轨迹、碰撞与关节限位。

4.  确认安全后再点 Execute；初期不要直接点 Plan & Execute。

5.  执行后等待真实关节状态更新，再规划下一次动作。

第二次执行失败  若日志提示 Didn't receive robot state with recent timestamp，先检查 /rebotarm/joint_states 是否持续更新以及电脑时钟；若提示 link2 与 link4 collision，目标或当前姿态处于自碰撞，禁止执行，先回到安全姿态。Octomap 缺少 3D 插件通常不是关节规划失败的主因。

## 7.3 切换到视觉 SDK 前必须停 ROS

手眼标定脚本直接连接底层 SDK。完成 ROS 验证后，在 ROS 驱动终端按 Ctrl+C；MoveIt/RViz 也退出。slcand 与 slcan0 保持运行，因为视觉 SDK 会继续使用 slcan0。

pgrep -af 'reBotArmController|move_group|rviz2|collect_handeye'

# 期望：没有 reBotArmController / move_group / rviz2
# slcand 可以继续存在
ip link show slcan0

# 8  克隆视觉抓取工程并创建环境

## 8.1 使用国内代理克隆官方视觉仓库

cd ~
export GH_PROXY="https://gh-proxy.com/"

git clone --depth=1   "${GH_PROXY}https://github.com/Seeed-Projects/reBot-DevArm-Grasp.git"   rebot_grasp

cd ~/rebot_grasp

## 8.2 创建 conda 环境

cd ~/rebot_grasp
conda env create -f environment.yml
conda activate rebotarm

python --version
python -c "import numpy; print('numpy', numpy.__version__)"

环境文件固定 Python 3.10、NumPy < 2.0、Pinocchio 3.9.0，并包含 OpenCV、Ultralytics、MeshCat 和 motorbridge。若下载中断，重新执行 conda env update -f environment.yml --prune，无需删除整个环境。

## 8.3 克隆视觉工程所需机械臂 SDK

cd ~/rebot_grasp
mkdir -p sdk
git clone --depth=1   "${GH_PROXY}https://github.com/vectorBH6/reBotArm_control_py.git"   sdk/reBotArm_control_py

export PYTHONPATH="$PWD/sdk/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"
python -c "import reBotArm_control_py; print('SDK 路径正常')"

为什么不用 pip install -e .  该 SDK 某些版本的构建后端不支持 editable 安装，容易出现 build_editable 或 multiple top-level packages 错误。对本教程而言，显式设置 PYTHONPATH 更直接、可回退。

## 8.4 安装 Gemini 336 Python SDK

cd ~/rebot_grasp
conda activate rebotarm

python -m pip install --upgrade pyorbbecsdk2   -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/   --timeout 120 --retries 10

python -c "import pyorbbecsdk; print('pyorbbecsdk OK:', pyorbbecsdk.__file__)"

# 9  配置 Gemini 336

## 9.1 USB 识别与永久权限

lsusb | grep -i -E '2bc5|orbbec'
lsusb -t

应看到 Orbbec（厂商 ID 常见为 2bc5），并在 lsusb -t 中显示 5000M 或更高。只有 12M/480M 时，检查线材、USB 口或虚拟机透传。

echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2bc5", MODE="0666"'   | sudo tee /etc/udev/rules.d/99-orbbec.rules
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger

# 拔插相机后验证
python -c "from pyorbbecsdk import Context; d=Context().query_devices(); print('检测到摄像头数量:', d.get_count())"

通过条件  必须输出检测到摄像头数量: 1。输出 0 时先解决 USB 归属和权限，不要继续标定。

## 9.2 Gemini 336 使用软件深度对齐

Gemini 336 在该工程中可能不支持硬件 D2C，对应错误为 Current stream profile is not support hardware d2c process。把硬件对齐改为软件对齐。

最终应显示 cfg.set_align_mode(OBAlignMode.SW_MODE)

cd ~/rebot_grasp
cp drivers/camera/orbbec_gemini2.py    drivers/camera/orbbec_gemini2.py.bak

grep -n "set_align_mode" drivers/camera/orbbec_gemini2.py
sed -i 's/OBAlignMode\.HW_MODE/OBAlignMode.SW_MODE/'   drivers/camera/orbbec_gemini2.py
grep -n "set_align_mode" drivers/camera/orbbec_gemini2.py

镜头参数警告  若出现 Invalid k1=42.37; using zero distortion，程序会继续工作，但标定精度可能受影响。把 ArUco 放在画面中央、避免边缘畸变，并保证光线均匀。

# 10  配置视觉工程连接 DM 机械臂

## 10.1 选择 DM 配置

应看到 hardware_yaml: "rebotarm_dm.yaml"

cd ~/rebot_grasp
grep -n 'hardware_yaml' sdk/reBotArm_control_py/config/rebotarm.yaml

## 10.2 把 SDK 通道改为 slcan0

cd ~/rebot_grasp
cp sdk/reBotArm_control_py/config/rebotarm_dm.yaml    sdk/reBotArm_control_py/config/rebotarm_dm.yaml.bak

sed -i 's|^channel:.*|channel: slcan0|'   sdk/reBotArm_control_py/config/rebotarm_dm.yaml

grep -n '^channel:'   sdk/reBotArm_control_py/config/rebotarm_dm.yaml

重要  slcand 正在占用 /dev/ttyACM0 时，SDK 必须使用 slcan0，不能再用 /dev/ttyACM0。若以后改回直连串口协议，先停止 slcand，再恢复备份配置。

## 10.3 标定前总验收

cd ~/rebot_grasp
conda activate rebotarm
export PYTHONPATH="$PWD/sdk/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

ip link show slcan0
motorbridge-cli scan   --vendor damiao --transport auto --channel slcan0   --start-id 1 --end-id 7

python -c "from pyorbbecsdk import Context; d=Context().query_devices(); print('camera_count=', d.get_count())"

python -c "import numpy, cv2, pinocchio, motorbridge; import reBotArm_control_py; print('视觉与机械臂环境正常')"

☐  扫描命中 0x01～0x07 共 7 个电机。

☐  camera_count=1。

☐  没有 reBotArmController、move_group 或其他控制脚本占用机械臂。

☐  相机已经刚性固定在末端，标定过程中不会松动或改变安装角度。

# 11  制作 ArUco 标定纸

正确参数  Dictionary 选择 4×4（50/100/250/1000 中的 50），Marker ID=0，黑色外边框实际边长=100 mm。你之前截图中的 5×5、ID=1 不匹配默认配置。

只需要一张标定纸。标定过程中把它平整、牢固地固定在桌面或硬板上，位置全程不动。相机随机械臂运动，这是 Eye-in-Hand（眼在手上）标定。

## 11.1 在本地生成 4×4_50、ID 0 标记

cd ~/rebot_grasp
conda activate rebotarm

python - <<'PY'
import cv2
import numpy as np
from PIL import Image

d = cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT_4X4_50)
marker_px = 1181          # 100 mm @ 300 dpi
margin_px = 118           # 约 10 mm 白边
m = cv2.aruco.generateImageMarker(d, 0, marker_px)
canvas = np.full((marker_px + 2*margin_px,
                  marker_px + 2*margin_px), 255, np.uint8)
canvas[margin_px:margin_px+marker_px,
       margin_px:margin_px+marker_px] = m
Image.fromarray(canvas).save('aruco_4x4_50_id0_100mm.png',
                             dpi=(300, 300))
print('已生成 aruco_4x4_50_id0_100mm.png')
PY

## 11.2 打印要求

☐  打印对话框选择“实际大小/100%”，关闭“适合页面/缩放到纸张”。

☐  打印后用直尺测黑色外边框，必须是 100 mm；白色留边不计入尺寸。

☐  贴在平整硬板上，避免翘曲、反光和皱褶。

☐  标定期间不要移动纸张，也不要重新安装相机。

## 11.3 核对工程默认参数

应包含 marker_length_m: 0.1、dict_id: 0、target_marker_id: 0、TSAI

cd ~/rebot_grasp
grep -A8 -n '^calibration:' config/default.yaml

# 12  执行手眼标定（手动模式）

强烈建议  第一次使用 --manual。脚本会让机械臂进入重力补偿，可手动引导不同姿态。启动和退出时都要托住机械臂。

## 12.1 启动前摆放

1.  把 ArUco 平放并固定在桌面，确保机械臂多种姿态都能看到。

2.  把机械臂移动到不会自碰撞、相机能看到标记的安全姿态。

3.  确认 slcan0 已 UP，扫描仍能找到 7 个电机。

4.  确认 ROS 驱动、MoveIt、RViz 和其他机械臂示例全部退出。

## 12.2 启动标定

cd ~/rebot_grasp
conda activate rebotarm
export PYTHONPATH="$PWD/sdk/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

python scripts/collect_handeye_eih.py --manual

程序会先打开相机；相机成功后才连接机械臂。看到 Manual mode ready 后，一手托住机械臂，缓慢引导相机观察标记。

## 12.3 终端操作键

| 输入 | 作用 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| Enter | 采集当前一组相机位姿 + 机械臂位姿 | 机械臂必须完全静止，标记完整可见 |
| pos | 打印当前末端 TCP 位姿 | 只查看，不采样 |
| c 或 q | 结束采集并计算/保存 | 至少 5 组；推荐 ≥15 组 |
| 窗口 Q/Esc | 退出窗口 | 脚本会尝试处理已有样本 |
| Ctrl+C | 中断 | 先托住机械臂，避免失能下落 |

## 12.4 推荐采样方法：15～25 组

标定质量取决于“姿态变化”，不是只靠数量。每采一组都改变相机相对标记的位置和方向：

位置变化：左、右、前、后、高、低。

角度变化：分别加入明显的 roll、pitch、yaw，不要只平移。

距离变化：近、中、远，但标记始终完整且清晰。

画面变化：标记可位于中心附近的不同位置，避免总在同一个像素区域。

采样时停稳 1～2 秒，避免运动模糊；不要连续采两组几乎相同的姿态。

不要这样采  不要让所有样本都在同一平面、同一朝向；不要让标记只占很少像素、贴近画面边缘或被夹爪遮挡；不要在标定中途碰动相机支架或标定纸。

# 13  标定结果验收与备份

## 13.1 确认结果文件

cd ~/rebot_grasp
ls -lh config/calibration/orbbec_gemini2/hand_eye.npz

python - <<'PY'
import numpy as np
p = 'config/calibration/orbbec_gemini2/hand_eye.npz'
d = np.load(p)
print('字段:', d.files)
for k in d.files:
    print(k, d[k])
PY

通过条件  hand_eye.npz 存在且非空，脚本没有报样本不足或求解失败。建议记录采样数和终端输出；若结果不稳定，重新采集更多具有角度变化的样本。

## 13.2 立即备份

cd ~/rebot_grasp
mkdir -p calibration_backup
cp config/calibration/orbbec_gemini2/hand_eye.npz   calibration_backup/hand_eye_$(date +%F_%H%M).npz

相机支架一旦松动、相机重新安装、机械臂零点被重写或末端结构改变，原手眼结果就不再可信，必须重新标定。标定纸在正常识别/抓取阶段不需要，但建议保留备用。

## 13.3 标定后的下一步（只给入口）

cd ~/rebot_grasp
conda activate rebotarm
export PYTHONPATH="$PWD/sdk/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

# 先只计算目标，不执行真实抓取
python scripts/main.py --dry-run

# dry-run 验证无误后，才考虑执行真实抓取
# python scripts/main.py

到此为止  本教程的完成点是手眼标定文件生成并备份。真实抓取前还需要检查抓取高度、工作区、目标类别、夹爪方向、碰撞边界和补偿参数。

# 14  常见故障对照表

| 现象/报错 | 最可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| Temporary failure resolving 镜像域名 | DNS 或虚拟机网络未通 | 先 ping 公网 IP，再查域名；修复 NAT/DNS，换镜像不能替代修网 |
| dpkg lock held by unattended-upgr | 系统自动更新占锁 | Ctrl+C；等待进程结束；sudo dpkg --configure -a；不要删锁 |
| GnuTLS recv error -110 | GitHub TLS/网络不稳 | 使用文中的国内 GH_PROXY；先 git ls-remote，再浅克隆 |
| slcand: command not found | 未安装 can-utils | sudo apt install -y can-utils；command -v slcand |
| Device slcan0 does not exist | slcand 未运行或串口错误 | 检查 /dev/ttyACM*；重建 slcan0；检查 pgrep -af slcand |
| 扫描只找到 1 个或少于 7 个电机 | 总线、供电、ID、终端或接头问题 | 停止控制；逐段检查，直到 1～7 全部命中 |
| gripper did not enter mit mode | ID 7 无反馈/夹爪通信失败 | 单独扫描 7；检查夹爪电机、电源、CAN 与反馈 ID |
| No module named moveit_configs_utils | MoveIt 依赖缺失 | 安装 ros-humble-moveit-configs-utils 后重建并 source |
| No module named tf_transformations | ROS Python 依赖缺失 | 安装 ros-humble-tf-transformations；source Humble |
| np.float / transforms3d 报错 | 系统 Python 被 pip 新 NumPy 污染 | 移除 /usr/local 冲突版本；恢复 apt python3-numpy；ROS 侧不混 conda |
| No module named pinocchio | 解释器/环境不一致 | ROS 用 /usr/bin/python3+source；视觉用 conda rebotarm；不要混用 |
| No module named reBotArm_control_py | SDK 未装或 PYTHONPATH 未设 | export PYTHONPATH=$PWD/sdk/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH |
| Orbbec camera not found / count=0 | USB 未接入主机或权限不足 | 检查 lsusb、USB3、udev；VMware 要手动连接到虚拟机 |
| hardware d2c process 不支持 | Gemini 336 不支持当前硬件对齐 | 把 HW_MODE 改成 SW_MODE |
| 手眼标定检测不到标记 | 字典/ID/尺寸/光照不匹配 | 使用 4×4_50、ID 0、黑框 100 mm；减少反光并居中 |
| 程序提示串口 busy | ROS 驱动或另一脚本占用 CAN | 关闭其他控制进程；slcan0 模式下保留 slcand，仅停上层程序 |

# 15  一页命令清单

## A. 每次开机：建立 CAN 并扫描

sudo modprobe slcan
sudo pkill -f slcand 2>/dev/null || true
sudo ip link delete slcan0 2>/dev/null || true
sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyACM0 slcan0
sudo ip link set slcan0 up

motorbridge-cli scan   --vendor damiao --transport auto --channel slcan0   --start-id 1 --end-id 7

## B. ROS 2 驱动

cd ~/rebotarm_ros2
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=10
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0
ros2 launch rebotarm_bringup driver.launch.py   model:=dm channel:=slcan0

## C. 手眼标定

# 先退出 ROS 驱动和 MoveIt，保留 slcand/slcan0
cd ~/rebot_grasp
conda activate rebotarm
export PYTHONPATH="$PWD/sdk/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"
python scripts/collect_handeye_eih.py --manual

# 附录 A  VMware 备选说明

官方 B601-DM 快速入门明确建议优先使用 Ubuntu 物理机。若只能使用 VMware，必须把 Gemini 336 与鹿小班 CANable 两个 USB 设备都连接到虚拟机，而不是宿主 Windows。

虚拟机设置 → USB 控制器 → USB 3.1（没有则 USB 3.0）。

VMware 菜单 → 可移动设备 → Orbbec/Gemini → 连接到此虚拟机。

同样把 CANable/串口设备连接到虚拟机。

lsusb 应能看到 Orbbec；ls /dev/ttyACM* 应能看到 CANable。

USB 设备只能归属一个系统；连接到虚拟机后 Windows 端软件不可同时占用。

若 RViz 第二次执行提示旧时间戳，优先改用物理机；否则检查宿主/虚拟机时钟同步。

# 附录 B  资料来源与版本说明

本文以 2026-07-20 可见的官方说明、本地 ROS 2 v0.3.0 源码配置，以及 Arm.md 中已经验证过的命令为基础。国内 GitHub 加速服务属于第三方，可能更换域名；源代码上游仍以官方 GitHub 仓库为准。

Seeed Studio：reBot Arm B601-DM ROS2 Integration

Seeed Studio：reBot Arm B601 视觉夹取 Demo

Seeed Studio：reBot Arm B601-DM 快速入门

ROS 2 Humble 官方文档

ROS2 SDK 上游仓库

视觉抓取上游仓库

底层机械臂 SDK 上游仓库

GitHub 国内加速入口（第三方）

阿里云 PyPI 镜像

清华大学 Anaconda 镜像帮助

完成标志  你现在应拥有：可稳定运行的 slcan0、1～7 电机扫描结果、可用的 ROS 2 驱动、可识别的 Gemini 336、以及 config/calibration/orbbec_gemini2/hand_eye.npz。